ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов                                    сельского поселения Верхнеказымский

от 20 марта 2012 года  № 9

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения Верхнеказымский

Часть 1. Положения о территориальном планировании сельского поселения Верхнеказымский

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование сельского поселения Верхнеказымский (далее - населенный пункт, поселок, поселение) направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

1) обеспечения устойчивого развития поселения;

2) формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

3) развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

4) формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

- 1.1. Задачи территориального планирования

- 1.1.1. Задачи пространственного развития.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

1) обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

2) увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

3) создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

4) усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

5) создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом сельского поселения Верхнеказымский (далее – генеральный план) определены основные пути решения задач пространственного развития поселения:

1) совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта;

2) регенерация и развитие жилых территорий;

3) развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

4) реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития населенного пункта.

- 1.1.2. Совершенствование пространственной структуры территории поселка Верхнеказымский.

Баланс территории с учётом планируемой границы населенного пункта (832 га) составляет:

- 1) жилая зона – 41,8 га;

- 2) общественно-деловая зона – 19,9 га;

- 3) производственная зона – 423,2 га;

- 4) зона инженерной инфраструктуры – 34,9 га;

- 5) зона транспортной инфраструктуры – 85,4 га,

- в том числе улично-дорожная сеть – 70,9 га;

- 6) рекреационная зона – 31,9 га;

- 7) зона сельскохозяйственного использования – 9,7;

- 8) зона специального назначения – 2,6 га;

- 9) зона акваторий – 1,1 га.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

1) переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

2) сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

3) структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

- 1.1.3. Развитие общественного центра и объектов социальной инфраструктуры.

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной инфраструктуры поселения являются:

1) упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

2) организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

3) формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

- 1.1.4. Регенерация и развитие жилых территорий.

Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий населенного пункта являются:

1) развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

2) развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

3) увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

4) вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

5) формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения.

- 1.1.5. Реорганизация и развитие производственных территорий.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

1) упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

2) определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

- 1.1.6. Транспортная инфраструктура.

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

1) создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

2) повышение качества внутренних транспортных связей за счёт совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

- 1.1.7. Инженерная инфраструктура.

Предоставление качественных коммунальных услуг за счёт развития инженерных систем, по следующим направлениям:

а) создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

б) развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

- 1.1.8. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

1) атмосферного воздуха;

2) поверхностных и подземных вод;

3) почв, растительности и животного мира.

- 1.1.9. Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций являются:

1) обеспечение инженерной защиты застроенной части поселения и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

2) снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных - ситуаций природного и техногенного характера.

1.1.10. Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории.

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

1) создание системы зеленых насаждений, как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

2) обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

- 1.1.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

1) обеспечение контроля за реализацией генерального плана населенного пункта;

2) разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

3) внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- 1.2. Основные технико-экономические показатели проекта

Проектом генерального плана предлагается совокупность мероприятий, направленных на эффективное использование территории: функциональное зонирование с отображением параметров планируемого развития, упорядочение и уплотнение производственных и коммунально-складских территорий, сохранение и организация природно-ландшафтного каркаса поселка как основы для организации комфортной среды проживания.

Реализация мероприятий генерального плана на расчетный срок предполагает следующие основные позиции:

1) установление границы населенного пункта;

2) увеличение селитебных территорий населенного пункта за счет свободных территорий;

3) увеличение территорий всех функциональных зон селитебной территории: жилых кварталов и микрорайонов, объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения, улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами, планировочным решением;

4) структуризация и увеличение производственных и коммунально-складских территорий.

Население, возрастная структура населения, баланс территории поселения, жилищный фонд, объекты обслуживания указаны в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Таблица 1

Население, чел.

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Верхнеказымский |  |  |
| Население | 1926 | 2150 |
| трудовые ресурсы | - | - |
| занятых в отраслях экономики | - | - |

Таблица 2

Возрастная структура населения, %

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Верхнеказымский |  |  |
| Всего | 100 | 100 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 23 | 24 |
| трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет – мужчины; от 16 до 54 лет – женщины) | 71 | 54 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет – мужчины, с 55 лет – женщины) | 6 | 22 |

Таблица 3

Баланс территории поселения, га

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах поселения, в том числе: | 15538 | 15538 |
| Земли населенных пунктов: |  |  |
| п. Верхнеказымский | 493 | 832 |
| Земли лесного фонда | 15027 | 14691 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| Земли промышленности | 18 | 15 |
| Земли запаса | - | - |

Таблица 4

Баланс территории  населенных пунктов поселения, га

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Верхнеказымский | 493 | 832 |
| Жилая зона | 21,5 | 41,8 |
| Общественно-деловая зона | 6,6 | 19,9 |
| Производственная зона | 147,3 | 423,2 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 127,3 | 34,9 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 66 | 85,4 |
| Рекреационная зона | 105,6 | 213,4 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 11,3 | 9,7 |
| Зона специального назначения | 6,9 | 2,6 |
| Зона режимных территорий | - | - |
| Зона акваторий | 0,5 | 1,1 |

Таблица 5

Жилищный фонд, тыс.кв.м

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Верхнеказымский |  |  |
| Жилищный фонд всего, в том числе: | 42,4 | 55,4 |
| многоквартирный | 33,8 | 42,2 |
| индивидуальный | 6,2 | 13,2 |
| инвентарный | 0,1 | - |
| общежитие | 2,3 | - |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м/чел.) | 22 | 25 |

Таблица 6

Объекты обслуживания

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Верхнеказымский |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (объект/мест) | 1 (110) | 3 (265) |
| Общеобразовательные учреждения (объект/мест) | 1 (250) | 1 (350) |
| Внешкольные учреждения (объект) | 2 (100) | 1 (50) |
| Амбулатория (объект/посещений в смену/коек) | 1 (53/15) | 1 (53/22) |
| Аптека (объект) | 1 | 2 |
| Клуб (объект/мест) | 1 (300) | 1 (500) |
| Библиотека (объект/тыс. экз.) | 1 (6,7) | 1 (12,7) |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (объект) | 1 | 1 |
| Спортивный зал (объект) | 1 | 1 |
| Спортивный центр с бассейном (объект/человек в час) | 0 | 1 (32) |
| Лыжная база (объект) | 0 | 1 |
| Объекты торгового назначения (объектов) | 12 (1025) | 12 (1578) |
| Предприятия общественного питания (объект/мест) | 0 | 3 (90) |
| Организации и учреждения управления (объект) | 1 | 1 |
| Отделение сбербанка (объект) | 1 | 2 |
| Участковый пункт милиции (объект) | 1 | 1 |
| Гостиница (объект/мест) | 1 (н/д) | 1 (15) |
| Прачечная (объект) | 1 | 0 |
| Баня (объект) | 1 | 1 |
| КБО (объект) | 1(н/д) | 1 (15) |
| Парикмахерская (объект) | 1 | 1 |
| Пожарная часть (объект) | 1 | 1 |
| ЖКХ (объект) | 1 | 1 |

Таблица 7

Инженерное обеспечение

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Газоснабжение |  |  |
| Количество газораспределительных станций, шт | - | - |
| Протяжённость газопроводов высокого давления, км | 5,7 | 6,05 |
| Газопотребление, млн. куб. м. год | - | 6,96 |
| Электроснабжение |  |  |
| Количество понижающих станций 110/10 кВ, шт | 1 | 1 |
| Протяжённость магистральных сетей ЛЭП 10 кВ, км | 15,44 | 16,14 |
| Электропотребление, кВт ч/в год | 770000 | 870000 |
| Связь |  |  |
| Количество АТС, шт. | 1 | 1 |
| Протяжённость линий связи, км | 18,8 | 15,31 |
| Количество вышек связи, шт | 2 | 2 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Теплопотребление, Гкал/год | - | 66988 |
| Протяжённость сетей теплоснабжения, км | 17,69 | 6,47 |
| Водоснабжение |  |  |
| Водопотребление, тыс. куб. м/год | - | 224,475 |
| Протяжённость сетей водоснабжения, км | 18,92 | 11,93 |
| Водоотведение |  |  |
| Водоотведение, тыс. куб. м/год | - | 202,21 |
| Протяжённость сетей водоотведения, км | 11,13 | 11,14 |

Часть 2. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

- 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

1) переход развития населенного пункта к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

2) повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

3) развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

4) структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

5) сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

- 2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

- 2.2.1. Жилые зоны.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и организации строительства новых благоустроенных жилых домов. В частности – организация строительства новых домов на месте ветхих в микрорайоне 2, и организация строительства новых многоквартирных жилых домов в микрорайоне 3. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северной и восточной части поселка под строительство кварталов индивидуальной малоэтажной застройки, а так же предлагаются резервные территории в северо-восточной части для жилых кварталов за расчетный срок. С западной стороны главной дороги располагаются садово-огородные участки.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

- 2.2.2. Зоны общественного центра.

Общественный центр населенного пункта имеет компактную структуру и представлен объектами административно-торгового и культурно-досугового назначения.

Развитие общественного центра предлагается посредством реконструкции клуба, общеобразовательной школы, амбулатории, организация строительства школы искусств, детских садов, спортивного центра, аптеки с фитобаром.

Севернее общественного центра образована площадь, которая сформирована зданиями торгового назначения.

На въезде в поселок, предлагается организация строительства комбината бытового обслуживания и торгового комплекса.

В юго-восточной части населенного пункта, проектом предусмотрено размещение лыжной базы и организована лыжня.

Все это позволит создать организованный общественный центр поселка с учетом особенностей сложившейся планировки.

- 2.2.3. Производственные зоны.

Коммунально-складская зона располагается в западной части поселка. На её территории размещены котельная, газораспределительная станция (далее – ГРС) и другие объекты коммунально-складского назначения. Территория компрессорной станции «Верхнеказымская» (далее – КС) располагается в южной части населенного пункта.

В общую планировочную структуру поселка включены территории водозаборных и очистных сооружений. Южнее от жилой застройки располагается вертолетная площадка, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки). В юго-восточной части населенного пункта проектом предусмотрено кладбище традиционного захоронения, за границами населенного пункта с учетом санитарно-защитных норм размещен полигон твердых бытовых отходов (далее – ТБО) и скотомогильник.

2.2.4. Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта.

Баланс территории с учётом планируемой границы населённого пункта (837 га) составляет:

1) жилая зона – 41,8 га;

2) общественно-деловая зона – 19,9 га;

3) производственная зона – 423,2 га;

4) зона инженерной инфраструктуры – 34,9 га;

5) зона транспортной инфраструктуры – 85,4 га,

в том числе уличнодорожная сеть – 70,9;

6) рекреационная зона – 31,9 га;

7) зона сельскохозяйственного использования – 9,7 га;

8) зона природных территорий – 186,5 га;

9) зона специального назначения – 3,5 га;

10) зона акваторий – 1,1 га.

- 2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1. Развитие и размещение объектов жилищной сферы.

2.3.1.1.Жилищная сфера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

1) увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 м2/чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности составит 13%);

2) выбытие жилищного фонда в объеме не менее 8,3 тыс. м2 (23 дома), в том числе снос жилищного фонда - 8,0 тыс. м2 (22 дома), реконструкция под объект социально-бытового назначения - 0,3 тыс. м2 (1 дом);

3) проектируемая жилая застройка: одноквартирные и многоквартирные жилые дома;

4) новое жилищное строительство за период расчетного срока составит более 21,2 тыс. м2;

5) распределение объемов строительства по трем периодам 2008-2012 гг., 2012-2017 гг., 2017-2027 гг. в соотношении 20%, 30% и 50% соответственно.

2.3.1.2. Социальная сфера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

I. Снос объектов:

1) в период с 2008 г. по 2012 г.:

а) прачечная (01:05:02);

б) магазин (01:01:01);

в) недействующая столовая (01:01:01).

2) в период с 2013 г. по 2017 г.:

а) детский сад «Колокольчик» на 110 мест (01:04:01);

б) магазин (01:01:01).

3) в период с 2018 г. по 2027 г.:

а) гостиница «Уют» (01:01:01);

б) детский дворовый клуб (01:05:01);

в) классы школы искусств на 50 мест (01:01:01).

II. Реконструкция объектов:

- в период с 2013 г. по 2017 г:

а) администрация сельского поселения с сохранением функционального назначения (01:01:01);

б) амбулатория с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 22 коек/53 посещений в смену (01:03:06);

в) магазин под контору ЖКХ (01:01:01);

2) в период с 2013 г. по 2017 г.:

а) корпус детского сада на 80 мест под противорадиационные укрепления (01:04:01);

б) магазин с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 200 кв. м торговой площади (01:01:01);

в) магазин с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 200 кв. м торговой площади (01:04:01);

3) в период с 2018 г. по 2027 г.:

а) магазин с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 100 кв. м торговой площади (01:05:01);

б) жилой дом под детский сад на 50 мест (01:03:03).

III. Строительство объектов:

- в период с 2008 г. по 2012г:

а) школа на 100 учащихся (01:04:01, пристрой к существующей школе);

б) детский сад на 115 мест (01:04:01);

в) спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на пропускной способностью 68 чел./час (01:04:01);

г) лыжная база (01:03:04);

д) столовая на 40 мест/кафе на 30 мест (01:01:01);

е) КБО на 15 рабочих мест (01:02:01).

2) в период с 2012 г. по 2017 г:

а) детский сад на 50 мест (01:03:03);

б) аптека, фитобар на 15 мест (01:03:06);

в) кафе на 20 мест (планировочный квартал 01:05:01);

г) отделение сбербанка на 1 операционное место (01:01:01, пристрой к зданию АТС);

д) выставочный зал (01:01:01);

е) детская школа искусств на 50 мест (01:04:01).

3) в период с 2018 г. по 2027 г:

а) актовый зал на 200 мест, библиотека на 6 тыс. экземпляров (01:04:01, пристрой к действующему клубу);

б) магазин 250 кв. м. торг. площади (01:05:01);

в) торговый комплекс 200 кв. м торг. площади (01:02:04);

г) гостиница на 15 мест (01:01:01);

д) детский сад на 100 мест (01:03:06).

2.3.1.3. Производственная сфера.

Генеральным планом в границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 422,2 га, зоны сельскохозяйственного использования - 13,2 га.

Размещение объектов производственной сферы, с целью развития новых направлений производства, не предусмотрено.

2.3.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

2.3.2.1. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт.

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

1) реконструкция основных улиц и дорог на территории поселения;

2) строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

1) поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,7 км, площадью покрытия 21710 м2;

2) главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,9 км, площадью покрытия 6940 м2;

3) основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 4,0 км, площадью покрытия 31520 м2;

3) второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 4,0 км, площадью покрытия 24170 м2;

4) проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 10,3 м, площадью покрытия 63990 м2.

В юго-восточной части поселения предлагается строительство двух автомобильных дорог местного значения V технической категории с капитальным типом дорожной одежды общей протяженностью 1,1км. Эти дороги связывают п.Верхнеказымский с проектным полигоном твердых бытовых отходов, скотомогильником и кладбищем.

2.3.2.2. Объекты транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

- дорожно-эксплуатационный участок в центральной части поселка;

- причал в северной части поселка;

- автозаправочная станции мощностью 4 колонки в южной части поселка;

- автозаправочная станции мощностью 2 колонки в центральной части поселка;

- станция технического обслуживания мощностью 3 поста в центральной части поселка;

- гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 310 машино-мест.

2.3.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

2.3.3.1. Водоснабжение.

В поселке Верхнеказымский предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения:

1) выполнить замену морально устаревшего и физически изношенного оборудования комплекса водозаборных сооружений;

2) строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 11,93 км.

2.3.3.2.  Водоотведение (канализация).

В поселке Верхнеказымский предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения:

1) замена существующей канализационной коллекторной сети от общественных и жилых зданий на конец расчетного периода диаметром 110-280 мм, общей протяженностью магистральных линий 9,34 км;

2) строительство одной новой канализационной насосной станции (далее – КНС), производительностью 500 м3/сут., а также реконструкция старой КНС с заменой морально устаревшего оборудования, с изменением производительности до 1680 м3/сут.;

3) строительство напорного магистрального коллектора в количестве двух ниток диаметром 125 мм и общей протяженностью 1,8 км.

2.3.3.3.   Теплоснабжение.

В поселке Верхнеказымский предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

1) реконструкция котельной «2 БВК» с увеличением мощности до 16,6 Гкал/час для теплоснабжения жилых и общественных зданий микрорайонов №№ 2, 3, 4, 5;

2) реконструкция котельной «Новитер» с увеличением мощности до 4,3 Гкал/час для теплоснабжения жилых и общественных зданий микрорайона № 1;

3) строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром       57-377 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 6,47 км.

2.3.3.4.   Газоснабжение.

В поселке Верхнеказымский предусмотрено:

1) строительство двух проектных газорегуляторных пунктов для обеспечения потребителей жилой застройки производительностью 200 м3/час;

2) реконструкция трех газорегуляторных пунктов, находящихся на территории котельных. Реконструкция связана с увеличением мощности до 2075 м3/час – для ГРП котельной «2БВК»; 538 м3/час - для ГРП котельной «Новитер»; 200 м3/час - для ГРП котельной "ЗИОСАБ";

3) прокладка сетей газоснабжения высокого  давления диаметром 219 мм, 159 мм, 57 мм, протяженностью  1,13  км;

4) прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 219 мм, 159 мм, протяженностью 6,39 км.

2.3.3.5.    Связь и информатизация.

По развитию системы связи в сельском поселении Верхнеказымский предусмотрено строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке протяженностью 3,31 км.

2.3.3.6.   Электроснабжение.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

1) строительство 3 трансформаторных подстанций, мощностью от 250 кВА. до 630 кВА.;

2) реконструкция 16 трансформаторных подстанций;

3) строительство новых сетей электроснабжения 10 кВ., протяженностью 3,02  км.

- 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

- 2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

1) оборудование существующей АЗС системой закольцовки паров бензина;

2) использование в качестве топлива в котельных природного газа;

3) организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение;

На территории сельского поселения Верхнеказымский установлены санитарно-защитные зоны следующих объектов и территорий:

1) Полигон ТБО 500 м;

2) Скотомогильник 500 м;

3) Вертолетная площадка 300 м;

4) КОС 300 м;

5) Автозаправочная станция 50 м;

6) Причал 50 м;

7) Котельная 50 м;

8) ГРП 10 м;

9) Склады СУ 750 м;

10) Склады ГСМ 100 м;

11) Промбаза ЛПУ 100 м;

12) Пекарня 50 м;

13) КС «Верхнеказымская» 700 м;

14) Гаражи индивидуального транспорта 35, 25 м;

15) Производственная и коммунальноскладская территория 50 м;

16) Канализационные насосные станции 20 м;

17) Дорожноэксплуатационный участок  Верхнеказымский 100 м;

18) Станция технического обслуживания 50 м;

19) Лесопилка 100 м;

20) Понизительная подстанция 50 м.

- 2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов.

Ширина водоохраной зоны реки Казым установлена в размере 200 м. Прибрежная защитная полоса реки устанавливается в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

Водоохраные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

1) расчистка прибрежных территорий реки Казым;

2) прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

3) организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- 2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

1) разработке месторождений полезных ископаемых;

2) прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

3) складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

4) ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Приказа Минприроды Российской Федерации и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

1) проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки твердых бытовых отходов, расположенной в восточной части населенного пункта;

2) выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

3) контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- 2.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

1) организация озеленения и ограждения первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин;

2) организация на полигоне ТБО, расположенного восточнее поселка, системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона.

- 2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенного пункта

- 2.5.1. Мероприятия по озеленению территории населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории населенного пункта:

1) восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

2) целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

3) посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

4) организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

- 2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории населенного пункта.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

1) сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

2) организация сбора и удаление вторичного сырья;

3) сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

4) уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенного пункта:

1) строительство полигонов твердых бытовых отходов восточнее населенного пункта;

2) организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигоны;

3) проектирование полигона твердых бытовых отходов восточнее населенного пункта;

4) проектирование скотомогильника восточнее населенного пункта;

5) организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

6) селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- 2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

1) контроль за состоянием емкостей с ГСМ, замена поврежденного коррозией оборудования;

2) обваловка территории склада ГСМ, оснащение водонепроницаемым основанием, отстойниками для предотвращения загрязнения водных объектов нефтепродуктами.

3) обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва автозаправочной станции;

4) оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций.

С целью обеспечения производственных объектов линейного производственного участка магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» предусмотрены следующие организационно-технические мероприятия:

1) создание службы безопасности, обеспечивающей охрану объектов и порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию КС.

2) оснащение объектов КС:

3) системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом;

4) системой охранного освещения;

5) системой пожарной сигнализации;

6) системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного);

7) обменом информацией по каналам связи с центральным постом охраны объекта;

8) систематическая проверка исправности ограждений и ворот (обход и осмотр);

9) постоянный контроль за линейной частью газопроводов обходами, объездами и осуществление воздушного патрулирования для периодического наблюдения (визуальное и с применением спецаппаратуры) линейной части газопровода с регистрацией всех нарушений и повреждений на газопроводе и его объектах;

10) обеспечение охранных и санитарно-защитных зон магистрального газопровода высокого давления, проходящего по территории поселения.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

1) трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами городской газовой службы, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Белоярского района;

2) материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70;

3) после прокладки технологических коммуникаций все отверстия уплотняются негорючими материалами с учетом обеспечения нормируемых пределов огнестойкости строительных конструкций, через которые проходят эти коммуникации;

4) проектируемые системы газоснабжения должны обеспечивать бесперебойное и безопасное газоснабжения, а также возможность оперативного отключения потребителей газа;

5) по установленному графику проводится технический осмотр, плановый ремонт сетей газопровода;

6) трассы трубопроводов необходимо оборудовать в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9, с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

На объектах повышенной опасности (ГРП, помещениях котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

1) применением герметичного производственного оборудования;

2) соблюдением норм технологического режима;

3) контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

4) установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

- 2.6.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

1) берегоукрепление опасных участков;

2) отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

3) усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

4) контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в населенном пункте.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

1) утверждение плана реализации генерального плана поселения;

2) утверждение правил землепользования и застройки поселения;

3) подготовка документации по планировке территории;

4) муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

5) подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана поселения.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Совета депутатов                                                                        сельского поселения Верхнеказымский

от 20 марта 2012 года  № 9

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование и нумерация схем | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 | 1:25000 |
| 2 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 |  |
| 3 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 |  |
| 4 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 |  |
| 5 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 |  |
| 6 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский М 1:25000 |  |

______________